过氧化氢酶（CAT）活性检测试剂盒（微量法）

（本试剂盒仅供科研使用）

产品包装

| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 |
| --- | --- | --- |
| YFX0102 | 过氧化氢酶（CAT）活性检测试剂盒（微量法） | 100管/96样 |

产品内容

| 名称 | 规格 | 储存条件 |
| --- | --- | --- |
| 提取液 | 液体100mL ×1瓶 | 4℃ |
| 工作液 | 液体24mL ×1瓶 | 4℃ |

一、产品说明

CAT(EC 1.11.1.6)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中，是最主要的H2O2清除酶，在活性氧清除系统中具有重要作用

H2O2在240nm下有特征吸收峰，CAT能够分解H2O2，使反应溶液240nm下的吸光度随反应时间而下降，根据吸光度的变化率可计算出CAT活性。

- 自备材料

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、可调式移液器、微量石英比色皿/96孔板、研钵、冰和蒸馏水。

- 样品准备

- 组织：按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为1：5~10的比例（建议称取约0.1g组织，加入1mL提取液），进行冰浴匀浆。8000g  4℃离心10min，取上清，置冰上待测。

- 细胞/细菌：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量（104个）：提取液体积（mL）为500~1000：1的比例（建议500万细菌或细胞加入1mL提取液），超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率20％或200W，超声3s，间隔10s，重复30次）；8000g 4℃离心10min，取上清，置冰上待测。

- 血浆/血清：直接检测。

- 操作步骤

- 正式测定前，必需取2-3个预期差异较大的样本做预测定。

- 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 240nm，蒸馏水调零。

- 测定前将CAT检测工作液在37℃（哺乳动物）或25℃（其它物种）水浴10min以上。

- 准备96孔UV板一块（非普通酶标板，普通酶标板只能透过可见光，不能透过紫外光，检测波长小于340nm务必使用UV板）。

- 在微量石英比色皿或96孔UV板中加入10μL样本和190μL工作液，混匀，记录240nm下初始吸光值A1和1min后的吸光值A2。计算ΔA＝A1-A2。

- 酶活的计算

- 用96孔板测定的计算公式如下：

- 按照组织蛋白浓度计算

单位的定义：每mg组织蛋白每分钟催化1nmoL H2O2降解定义为一个酶活力单位。

CAT(nmoL/min/mg prot)=[ΔA×V反总÷（ε×d）×109]÷(V样×Cpr) ÷T =918×ΔA÷Cpr。

- 按照样本鲜重计算

单位的定义：每g组织每分钟催化1nmoL H2O2降解定义为一个酶活力单位。

CAT(nmoL/min/g 鲜重)=[ΔA×V反总÷（ε×d）×109]÷（W× V样÷V样总）÷T=918×ΔA÷W。

- 按照细菌/细胞密度计算

单位的定义：每1万个细菌或细胞每分钟催化1nmoL H2O2降解定义为一个酶活力单位。

CAT(nmoL/min/104 ceLL)=[ΔA×V反总÷（ε×d）×109]÷（500×V样÷V样总）÷T=1.836×ΔA。

- 按照血清/血浆体积计算

单位的定义：每毫升血清（浆）每分钟催化1nmoL H2O2降解定义为一个酶活力单位。

CAT(nmoL/min/mL)=[ΔA×V反总÷（ε×d）×109]÷V样÷T=918×ΔA。

V反总：反应体系总体积，2×10-4 L；ε：H2O2摩尔消光系数，4.36×104 L / moL /cm；

d：96孔板光径，0.5cm；V样：加入样本体积，0.01 mL；V样总：加入提取液体积，1 mL；T：反应时间，1 min；W：样本质量，g；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；500：细胞或细菌总数，500万。

- 用微量石英比色皿测定的计算公式如下：

- 按照组织蛋白浓度计算

单位的定义：每mg组织蛋白每分钟催化1nmoL H2O2降解定义为一个酶活力单位。

CAT(nmoL/min/mg prot)=[ΔA×V反总÷（ε×d）×109]÷(V样×Cpr) ÷T=459×ΔA÷Cpr。

- 按照样本鲜重计算

单位的定义：每g组织每分钟催化1nmoL H2O2降解定义为一个酶活力单位。

CAT(nmoL/min/g 鲜重)=[ΔA×V反总÷（ε×d）×109]÷(W× V样÷V样总)÷T=459×ΔA÷W。

- 按照细菌/细胞密度计算

单位的定义：每1万个细菌或细胞每分钟催化1nmoL H2O2降解定义为一个酶活力单位。

CAT(nmoL/min/104 ceLL)＝[ΔA×V反总÷（ε×d）×109]÷（500×V样÷V样总）÷T =0.917×ΔA。

- 按照血清/血浆体积计算

单位的定义：每毫升血清（浆）每分钟催化1nmoL H2O2降解定义为一个酶活力单位。

CAT(nmoL/min/mL)= [ΔA×V反总÷（ε×d）×109]÷V样÷T=459×ΔA。

V反总：反应体系总体积，2×10-4 L；ε：H2O2摩尔消光系数，4.36×104 L / moL /cm；

d：比色皿光径，1cm；V样：加入样本体积，0.01 mL；V样总：加入提取液体积，1 mL；T：反应时间，1 min；W：样本质量，g；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；500：细胞或细菌总数，500万

- 注意事项

- 首先检查吸光值是否超过3，如果超过3很可能是没有用UV板，请换用UV板。

- 如果未超过3，仍然出现负值则检查反应过程是否产生气泡，气泡多说明酶活性太高，气泡影响产生了负值，可以将样本用提取液稀释10倍后再检测。

- 如果稀释样本或反应体系没有产生气泡仍然出现较小的负值，说明该样本测不到该酶活。